1) coder sur 6 bits : 10;15;25;-5;-17;-18;-27;-30; 14

2)On travaille sur 1 octet, donner les valeurs de

a) 1111 0000

b)0101 1010

c)1110 0001

d)0111 0111

e) 1001 0001

Correction

- coder sur 6 bits : 10;15;25;-5;-17;-18;-27;-30; 14

10=8+2 soit  00 1010

15=8+4+2+1 soit 00 1111

25=16+8+1soit 01 1001

5 : 00 0101 	inverser 	11 1010

+1		11 1011 	pour -5

17=16+1 : 01 0001	inverser 	10 1110

+1		10 1111	pour -17

-18, enlever 1 à -17 donc 10 1110

27 = 16+8+2+1 soit 01 1011	inverser	10 0100

+1		10 0101 	pour -27

30=16+8+4+2  soit 01 1110	inverser 	10 0001

+1		10 0010 	pour -30

14=8+4+2 soit 00 1110

2)On travaille sur 1 octet, donner les valeurs de

a) 1111 0000

c’est un négatif, inverser	0000 1111

+1		0001 0000 soit 16

Donc  -16 au départ

b)0101 1010

0 à gauche

c’est un positif : 64+16+8+2

c)1110 0001

1 à gauche c’est un négatif

Inverser	0001 1110

+1		0001 1111	soit 31

Donc -31

d)0111 0111

0 à gauche

c’est un positif : 119 ; 77 en base 16

e) 1001 0001

1 à gauche c’est un négatif

Inverser	0110 1110

+1		0110 1111	soit 111

Donc -111

- Codage sur 6 bits , quelle est la plage d’entiers ?

Codage de 31

Codage de -32

- Codage sur 10 bits, quelle est la plage d’entiers ?

Codage de -512

Codage de  511

- Sur un octet, coder :

  - 126

  - 102

  - -97

  - -64

  - -32

- Codage sur 6 bits , plage de -32 à 31

Codage de 31	01 1111

Codage de -32	10 0000

- Codage sur 10 bits, plage de -512 à 511

-512	10 0000 0000

511	01 1111 1111

- Sur un octet

  - 126		0111 1110

  - 102		0110 0110

  - -97		1001 1111

  - -64		1100 0000

  - -32		1110 0000