Internet, en tant que réseau, n'a pas été inventé. Il s'est constitué progressivement au fur et à mesure de l'apparition des technologies. il est étendu à l'échelle planétaire et relie des milliards de machines les unes aux autres : ordinateurs, routeurs, smartphones, tablettes et un nombre croissant d'objets connectés.

Mais comment ces communications voyagent-elles, parcourent-elles des milliers de kilomètres en quelques secondes ?

Comment les routeurs, aiguilleurs du numérique, font-ils pour organiser tout ce trafic, choisir les routes optimales et garantir l'acheminement des informations sans embouteillage, collision ou perte de donnée ?

# Point historique

Environ -50 av JC : Jules César utilise le code César pour chiffrer ses messages.

1958 : 	Premier modem permettant de transmettre des données entre 2 ordinateurs.

1983 :	 Le protocole TCP/IP devient le standard pour les réseaux.

1993 : 	Le CERN de Genève présente le Web.

Le routage IP RIPv2 devient la norme en IPv4.

1994 : 	Le protocole https sécure le protocole http.

1998 :	La norme IPv6 améliore le routage et intègre IP Sec.

2004 :	Sécurisation des communications sans fil avec le norme Wifi 802.11i.

2006 :	Sécurisation des commandes à distance : SSH-2.

## Le maillage

Internet est né de l'interconnexion de très nombreux réseaux locaux, de norme, de taille et d'organisations très différentes.

Les éléments d'infrastructure sont nombreux et de natures très variées :

- Ordinateurs : personnels, fixes, portables, serveurs, de caractéristiques diverses ;

- Terminaux mobiles : téléphones, tablettes, consoles de jeux ;

- Périphériques : imprimantes, scanneurs …

- Objets connectés : en pleine expansion, objets du quotidien intégrés à Internet ;

- Commutateurs : au cœur des réseaux locaux, ce sont eux qui sont en charge de l'interconnexion des équipements terminaux ;

- Ponts : équipements gérant l'interconnexion d'infrastructures de nature ou norme différentes ;

- Routeurs : en charge du trafic à travers le maillage Internet. Ils permettent à l'information de transiter d'un émetteur à un destinataire, par un chemin satisfaisant à des contraintes structurelles, organisationnelles ou temporelles.

# Protocole TCP/IP (rappels)

Devant l'hétérogénéité des équipements, la création d'un protocole de communication universel s'est imposée, le protocole de communication IP (Internet Protocol). Etant couramment associé au protocole TCP, d'où l'appellation courante TCP/IP.

## Le datagramme IP

La première tâche du protocole IP consiste à découper les données provenant des applications en paquets de taille constante en les mettant dans un format défini appelé datagramme IP, afin de pouvoir les émettre sur un réseau. La taille maximale de ces datagrammes IP est de 65536 octets.

Le protocole IP propose un service :

- Non fiable : il véhicule les datagrammes IP entre un émetteur et un destinataire à travers le maillage d'un réseau, sans aucune garantie de remise au destinataire.

- Sans connexion : il émet les datagrammes IP en mode non connecté, chaque datagramme IP émis fera l'objet d'un routage indépendant. Ne disposant pas de connaissance sur l'état des lignes de transmission, l'ordre de réception peut différer de celui d'émission.

## La gestion des erreurs de transmission

Le protocole TCP (Transmission Control Protocol )  complète le protocole IP. TCP sert à garantir la fiabilité de la transmission. Il agit à plusieurs niveaux :

- Ouverture et fermeture de la connexion,

- Découpage des données reçues des applications en paquets appropriés à la constitution des datagrammes IP (maximum 65536 octets) et réassemblage à l'arrivée si nécessaire,

- Contrôle de la qualité du service pour conserver un service fiable en mode connecté,

- Gestion des problèmes de transmission et reprise en cas d'interruption.

Le support physique n'est pas parfait et des problèmes (perte, corruption …) peuvent survenir au cours de la transmission d'un datagramme. Des méthodes peuvent être mises en place pour rendre ces problèmes d'erreurs transparents aux applications.

Deux types de problèmes peuvent se présenter :

- Une erreur de transmission dans le datagramme doit pouvoir être soit corrigée si une méthode correctrice est disponible, soit provoquer une demande de retransmission.

- La perte d'un datagramme doit être détectée et provoquée une demande de retransmission.

Une méthode de détection d'erreur permet de détecter la présence d'une ou plusieurs erreurs (le nombre n'étant pas fourni). Cette méthode demande alors à l'émetteur de transmettre à nouveau le datagramme.

Une méthode de correction d'erreurs est bien plus complexe. En plus des données il est nécessaire de transmettre tout le nécessaire pour la correction. En raison de sa complexité et de la perte de temps importante générée, cette méthode est peu utilisée sur les réseaux actuels

Une méthode pour détecter les pertes de datagramme lors de la transmission est basée sur l'utilisation d'accusés de réception. Le récepteur envoie un datagramme spécifique accusant réception du datagramme qu'il vient de recevoir. Si l'émetteur ne reçoit pas d'accusé de réception dans un délai de temps défini, il renvoie le datagramme.

Remarques : Une fois découpées en paquets, les données sont transmises sur le réseau par le protocole IP dans des datagrammes IP. Ces datagrammes sont traités individuellement et n'emprunteront pas nécessairement le même chemin.

Le protocole TCP vérifie que tous les paquets sont bien arrivés et les réassemble.

Remarques : Une fois découpées en paquets, les données sont transmises sur le réseau par le protocole IP dans des datagrammes IP. Ces datagrammes sont traités individuellement et n'emprunteront pas nécessairement le même chemin.

Le protocole TCP vérifie que tous les paquets sont bien arrivés et les réassemble.

# Topologie réseau

Les règles du routage IP ont été inventées en 1974 par les américains Vint Cerf et Bob Kahn. Elles sont spécifiées dans le document RFC 791 de l'IETF (Internet Engineering Task Force). Ce document laisse le champ libre à différentes stratégies de routage. Nous en étudierons quelques-unes dans la suite de ce cours.

## Adressage

Pour communiquer entre eux, les éléments d'un réseau doivent pouvoir être identifiés.

Adresse MAC : L'adresse MAC (Media Access Control ) d'un équipement est un numéro codé sur 6 octets, lié à une carte réseau (ou autre dispositif de communication). C'est l'adresse physique identifiant de manière unique l'équipement.

Adresse MAC : L'adresse MAC (Media Access Control ) d'un équipement est un numéro codé sur 6 octets, lié à une carte réseau (ou autre dispositif de communication). C'est l'adresse physique identifiant de manière unique l'équipement.

Adresse IP : Une adresse IP (Internet Protocol ) est un numéro codé sur 4 octets (IPv4) ou 16 octets (IPv6) attribué à un ordinateur ou tout autre dispositif logique de communication.

Adresse IP : Une adresse IP (Internet Protocol ) est un numéro codé sur 4 octets (IPv4) ou 16 octets (IPv6) attribué à un ordinateur ou tout autre dispositif logique de communication.

Contrairement à l'adresse MAC, qui est propre à l'équipement, l'adresse IP est contextuelle. Elle dépend du réseau sur lequel se connecte la machine et de sa configuration. Elle peut varier avec le temps.

### Exercice 1 (à rendre)

- La norme IPv4 est devenue bien insuffisante avec ses 4,29 milliards d'adresses IP différentes. Expliquer d'où vient ce nombre de 4,29 milliards.

- Calculer le nombre d'adresse MAC différentes.

- Expliquer pourquoi l'utilisation d'une écriture hexadécimale des adresses IP au format IPv6 est judicieuse. De combien d'adresses dispose-t-on avec ce format ?

## Masque réseau

Voici une représentation d'un réseau local. Sur ce schéma, 4 machines sont reliées au même réseau IP.

Les adresses IP de ces 4 machines sont :

A : 198.25.201.1	;	B : 198.25.201.2

C : 198.25.201.3	;	D : 198.25.201.4

L'adresse 198.25.201.0/24 est l'adresse du réseau IP0 elle signifie que toutes les machines raccordées à ce réseau auront une adresse IP de la forme 198.25.201.x avec x compris entre 1 et 254 inclus.

Une adresse IP contient à la fois une partie "réseau" (à gauche : Net-id) et une partie "machine" (à droite : Host-id).

Ici le /24 indique que les 24 premiers bits de l'adresse (soit les 3 premiers octets) correspondent à d'adresse du réseau. Le dernier octet sert à différencier les machines sur ce réseau.

Masque de réseau : On appelle masque de réseau un moyen d'identifier les bits d'une adresse IP correspondant à sa partie "réseau".

Masque de réseau : On appelle masque de réseau un moyen d'identifier les bits d'une adresse IP correspondant à sa partie "réseau".

Ici le masque du réseau est /24, mais il est possible de l'écrire 255.255.255.0.

Remarque : Lorsque la partie de droite (Host-id) a tous ses bits à 0, on obtient l'adresse réseau :

198.25.201.0		s'écrit	1100 0110.0001 1001.1100 1001.0000 0000

L'adresse 1100 0110.0001 1001.1100 1001.1111 1111 (soit 198.25.201.255) est l'adresse de diffusion (adresse de broadcast).

Définition : Deux machines A et B sont dites sur le même réseau local lorsqu'elles ont le même masque de réseau et que leurs adresses IP ont leurs parties réseaux strictement identiques.

Définition : Deux machines A et B sont dites sur le même réseau local lorsqu'elles ont le même masque de réseau et que leurs adresses IP ont leurs parties réseaux strictement identiques.

### Exercice 2 (à rendre)

Parmi les adresses IP suivantes, quelles sont celles qui correspondent à des machines du réseau local de l'exemple précédent :

198.25.36.7		;	198.25.201.123		;	198.52.200.14		;	198.201.25.5

Pour information : Les machines d'un même réseau local s'échangent leurs adresses MAC, ce qui leur permet de communiquer entre elles.

### Exercice 3 (à rendre)

- L'adresse 74.125.230.80 fait-elle partie du réseau 74.0.0.0/8 ?

- Quelle adresse réseau possède la machine 194.45.67.98/16 ?

- Soit l'adresse 77.45.234.56/24. Donner son masque ainsi que l'adresse réseau.

# Routage IP

Lorsqu'une machine A veut communiquer avec une machine B, elle a besoin :

- De connaitre l'adresse IP de B ;

- De disposer elle-même d'une adresse IP pour s'identifier et recevoir la réponse ;

- De connaitre l'adresse MAC de la machine auprès de laquelle elle va déposer son message, sachant qu'il ne s'agit pas forcément du destinataire final.

Deux cas de figure sont à différencier :

- A et B sont situées sur le même réseau local. Dans ce cas, A peut directement déposer son paquet sans sortir du réseau local (en utilisant l'adresse MAC de B).

- A et B sont sur des réseaux IP différents. A ne connait pas l'adresse MAC de B et ne pas l'atteindre directement. Dans ce cas, A aura besoin de connaitre un intermédiaire (par exemple un routeur) présent sur son réseau local. Cet intermédiaire se chargera de faire avancer le paquet de données pour qu'il rejoigne B.

Définition : Un routeur est un équipement qui participe à l'acheminement de données entre des réseaux différents.

Définition : Un routeur est un équipement qui participe à l'acheminement de données entre des réseaux différents.

### Exercice 4 (à rendre)

On considère le schéma suivant :

- Combien de réseaux locaux différents sont représentés ?

- Par quel(s) routeur(s) passera une transmission entre les ordinateurs M3 et M1, puis entre M3 et M7 et enfin entre M7 et M5.

Licence : CC BY SA 									Auteur : Barbier Arnaud, lycée Ribot

Licence : CC BY SA 									Auteur : Barbier Arnaud, lycée Ribot